АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ LiFePO₄

1. Призначення та область застосування

Акумуляторна батарея на основі літій-залізо-фосфатних елементів призначена для використання в системах резервного електроживлення, альтернативній енергетиці, електротранспорті, телекомунікаційному обладнанні та інших споживачах постійного струму.

2. Основні технічні характеристики

| Найменування параметра | Значення |
| --- | --- |
| Номінальна напруга | 25.6 В |
| Номінальна ємність | 100 А·год |
| Енергоємність | 2560 Вт·год |
| Робоча напруга | 20 - 29.2 В |
| Максимальний струм заряду | 50 А |
| Максимальний струм розряду | 100 А |
| Рекомендований струм заряду | ≤ 25 А |
| Температурний діапазон: заряд | 0…+45 °C |
| Температурний діапазон: розряд | –20…+60 °C |
| Маса | близько 28 кг |
| Термін служби | ≥ 2000 циклів при 80% DoD |
| Ступінь захисту корпуса | IP65 (опціонально) |
| Інтерфейси/захист | Вбудована BMSІ |
| Час до повного заряду | Не більше 280 хвилин |

3. Комплектність

• Акумуляторна батарея — 1 шт.

• Паспорт виробу — 1 екз.

• Інструкція з експлуатації — 1 екз.

4. Вимоги безпеки

• Виріб не підлягає розкриттю користувачем.
• Під час експлуатації необхідно дотримуватись полярності підключення.
• Забороняється використання поза допустимим температурним діапазоном.
• Акумулятор обладнано системою BMS, що забезпечує захист від перезаряду, глибокого розряду, короткого замикання та перегріву.

5. Вказівки щодо транспортування та зберігання

• Транспортування — всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення літієвих акумуляторів (UN3480/3481).
• Зберігати при температурі від –10 до +35 °C та відносній вологості не більше 75 %.
• За тривалого зберігання — підзаряджати не рідше ніж раз на 6 місяців.

6. Гарантії виробника

Виробник гарантує відповідність акумуляторної батареї цим технічним умовам за умови дотримання правил експлуатації, транспортування та зберігання. Гарантійний термін — 24 місяці з моменту введення в експлуатацію.